福建理工大学计算机科学与数学学院

实验报告

2023        –   2024      学年第   2     学期  任课老师：   陈友勤

| 课程名称 | 大数据分析与隐私保护 | 班级 | 网安2202 | 座号 | 28 | 姓名 | 章百琪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验题目 | - 基于层次聚类的角色挖掘方法 |  | 实验时间 | 实验日期： 2024.11.22 提交日期： 2024.11.22 |  |  |  |
| 实验目的、要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 【实验目的】 - 掌握QAM调制原理。 - 掌握自适应调制解调原理。 【实验内容】 - 1、描述QAM编码调制原理 - 2、以802.11a使用的 16QAM方案编程实现(见PPT) - 3、描述自适应调制解调原理。 - 4、选做：多种QAM，如64QAM等 【实验原理和方法】 QAM 是一种数字调制技术，它结合了幅度调制（AM）和相位调制（PM）。它通过调整信号的 幅度 和 相位 来表示多个比特的数据，是一种非常有效的调制方式，广泛应用于通信系统，如无线通信、数字电视、调制解调器等。 QAM 的核心思想是通过改变信号的两个分量（实部 I 和 虚部 Q）来传输信息。在 QAM 中，信号通常被表示为复数形式，其中实部 (I) 和虚部 (Q) 共同定义了一个点的位置，该点对应一个特定的符号。 自适应调制解调是一种根据信道质量动态调整调制方式的技术。在无线通信系统中，由于无线信道会受到各种因素的影响，如多路径传播、噪声、干扰、阴影衰落等，信道质量不断变化。为了优化通信效率并提高系统的可靠性，自适应调制解调技术会根据当前的信道条件选择不同的调制方式，从而在保证较低误码率（BER）的同时，提高数据传输速率。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验设计内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16QAM package main import ( "fmt" "math" "math/rand" "net/http" "strconv" "time" "github.com/gorilla/websocket" ) // 映射规则：00 -> -3, 01 -> -1, 10 -> 1, 11 -> 3 var mapping = map[string]int{ "00": -3, "01": -1, "10": 1, "11": 3, } // 计算能量 E = I^2 + Q^2 func calculateEnergy(I, Q int) int { return I*I + Q*Q } // 归一化 IQ 值 func normalizeIQ(a, avgPower float64) float64 { // 除以根号平均功率 normalizer := 1 / math.Sqrt(avgPower) return a * normalizer } func floatToBinary(value float64, precision int) string { // 将浮点数转换为整数 value = math.Abs(value) value *= math.Pow(2, float64(precision)) // 放大小数部分 intValue := int(value) // 转换为二进制字符串 binary := strconv.FormatInt(int64(intValue), 2) // 确保二进制字符串长度为指定的精度 for len(binary) < precision { binary = "0" + binary } return binary } // 添加噪声：小范围的噪声，模拟偏移 func addNoise(value float64, noiseLevel float64) float64 { // 使用均匀分布生成噪声 return value + (rand.Float64()*2-1)*noiseLevel } func handleWebSocket(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { // 升级 HTTP 协议为 WebSocket 协议 conn, err := upgrader.Upgrade(w, r, nil) if err != nil { fmt.Println("Upgrade error:", err) return } defer conn.Close() // 随机数种子 rand.Seed(time.Now().UnixNano()) // 定义符号 binarySymbols := []string{ "0011", "0001", "0101", "0111", "1001", "1011", "1111", "1101", "1000", "1010", "1110", "1100", "0110", "0100", "0000", "0010", } totalEnergy := 0 numSymbols := len(binarySymbols) // 计算总能量 for _, symbol := range binarySymbols { realPart := symbol[:2] imagPart := symbol[2:] IValue := mapping[realPart] QValue := mapping[imagPart] energy := calculateEnergy(IValue, QValue) totalEnergy += energy } avgPower := float64(totalEnergy) / float64(numSymbols) // 控制信号变化频率 for { for _, symbol := range binarySymbols { realPart := symbol[:2] imagPart := symbol[2:] IValue := mapping[realPart] QValue := mapping[imagPart] // 归一化 IQ 值 normalizedI := normalizeIQ(float64(IValue), avgPower) normalizedQ := normalizeIQ(float64(QValue), avgPower) // 添加噪声 noiseLevel := 0.1 // 控制噪声级别 normalizedI = addNoise(normalizedI, noiseLevel) normalizedQ = addNoise(normalizedQ, noiseLevel) binaryI := floatToBinary(normalizedI, 10) binaryQ := floatToBinary(normalizedQ, 10) // 将数据打包并发送给客户端 data := map[string]interface{}{ "symbol": symbol, "I": normalizedI, "Q": normalizedQ, "I_binary": binaryI, "Q_binary": binaryQ, } err := conn.WriteJSON(data) if err != nil { fmt.Println("Write error:", err) return } // 控制发送频率 time.Sleep(300 * time.Millisecond) } } } var upgrader = websocket.Upgrader{ CheckOrigin: func(r *http.Request) bool { return true }, } func main() { http.HandleFunc("/ws", handleWebSocket) // 启动 WebSocket 服务器 err := http.ListenAndServe(":8080", nil) if err != nil { fmt.Println("ListenAndServe error:", err) } } |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试过程记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16QAM |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验结果记录以及与预期结果比较以及分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与实验结果一致 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总结以及心得体会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过本次实验，我深入理解了自适应调制解调技术的原理及其在无线通信中的应用。在实验中，我通过模拟信道质量评估，了解了如何根据信道的信噪比和误码率动态选择合适的调制方式，以平衡数据传输速率与系统可靠性。实验展示了在不同信道条件下，如何通过调整调制方式（如BPSK、QPSK、16-QAM等）应对噪声和干扰，从而提高通信效率。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师评阅意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |