福建理工大学计算机科学与数学学院

实验报告

2024        –   2025      学年第   1     学期  任课老师：   章静

| 课程名称 | 移动通信 | 班级 | 网安2202 | 座号 | 28 | 姓名 | 章百琪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验题目 | - OFDM链路自适应算法 |  | 实验时间 | 实验日期： 2024.12.1 提交日期： 2024.12.6 |  |  |  |
| 实验目的、要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 【实验目的】 - 掌握OFDM链路自适应算法技术。 - 掌握Hughes-Hartogs算法原理。 【实验内容】 - 1、描述注水算法原理。 - 2、编程实现Hughes-Hartogs算法，所需参数自行设定。 - 3、描述Hughes-Hartogs算法优缺点。 - 4、选做：Chow算法，Fischer算法 【实验原理和方法】 注水算法是一种常用的资源分配算法，特别是在通信领域中用于子载波的功率分配。其核心思想是： 在给定总功率的情况下，如何将功率分配到不同的子载波上，使得整个系统的总功率达到最优，从而最大化系统的性能（例如容量或信道的质量）。 它基于一个“水流”类比，即将“水”看作总功率，然后“注入”到每个子载波的“水池”中。在功率分配时，优先将功率分配给信噪比较高的子载波，直到达到总功率的限制。 Hughes-Hartogs 算法的优缺点 优点： 优化比特与功率分配：通过优化比特和功率的分配，能够提升系统的容量和数据传输速率。 适应性强：根据信道条件动态调整分配，适应环境变化。 计算复杂度适中：相比其他复杂优化算法，Hughes-Hartogs算法计算效率较高，适用于实时系统。 灵活性高：适用于OFDM和MIMO等不同通信系统。 联合优化：同时优化比特和功率，提升系统整体性能。 缺点： 依赖信道估计：算法效果依赖于准确的信道信息和SNR估计，估计误差会影响性能。 效果有限：在信道增益差异较小的情况下，效果不明显。 计算资源要求：大规模系统中计算资源需求较高。 局部最优解：可能陷入局部最优解，未必达到全局最优。 需要提前设定目标比特数：需要设置目标比特率，不适用于比特需求动态变化的场景。 忽略多用户干扰：未考虑多用户干扰，适用于单用户场景。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验设计内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| package main import ( "fmt" "gonum.org/v1/plot" "gonum.org/v1/plot/plotter" "gonum.org/v1/plot/vg" "image/color" "math" "math/rand" "time" ) // powerCompute 计算功率增量 func powerCompute(bit int, BER, Npsd float64) float64 { bitNum := math.Pow(2, float64(bit)) - 1 Gamma := math.Sqrt(2) * erfcInv(2*BER/4) powerAdd := Npsd / 3 * (Gamma * Gamma) * bitNum return powerAdd } // erfcInv 反误差函数的近似实现 func erfcInv(x float64) float64 { return math.Sqrt(-2 * math.Log(x)) } // HughesHartogs 主算法 func HughesHartogs(NSubcarriers, Rt, M int, BER, Npsd float64, H []float64) ([]int, []float64) { bitAlloc := make([]int, NSubcarriers) powerAlloc := make([]float64, NSubcarriers) powerAdd := make([]float64, NSubcarriers) // 初始化 powerAdd 数组 for i := 0; i < NSubcarriers; i++ { powerAdd[i] = (powerCompute(bitAlloc[i]+1, BER, Npsd) - powerCompute(bitAlloc[i], BER, Npsd)) / math.Pow(H[i], 2) } // 找到最小功率增量的索引 _, indexMin := findMinAndIndex(powerAdd) bitAlloc[indexMin]++ // 计算总比特数 bitTotal := 0 for _, bits := range bitAlloc { bitTotal += bits } // 循环直到比特分配达到目标比特数 Rt for bitTotal < Rt { if bitAlloc[indexMin] < M { // 更新 powerAdd 数组 for i := 0; i < NSubcarriers; i++ { powerAdd[i] = (powerCompute(bitAlloc[i]+1, BER, Npsd) - powerCompute(bitAlloc[i], BER, Npsd)) / math.Pow(H[i], 2) } // 找到最小功率增量及其索引 _, indexMin = findMinAndIndex(powerAdd) // 更新比特分配 bitAlloc[indexMin]++ // 更新比特总数 bitTotal = 0 for _, bits := range bitAlloc { bitTotal += bits } } else { // 如果已经达到最大调制方式，设定功率增量为无穷大 powerAdd[indexMin] = math.Inf(1) // 重新计算最小功率增量和索引 _, indexMin = findMinAndIndex(powerAdd) // 更新比特分配 bitAlloc[indexMin]++ // 更新比特总数 bitTotal = 0 for _, bits := range bitAlloc { bitTotal += bits } } } // 计算功率分配 for i := 0; i < NSubcarriers; i++ { powerAlloc[i] = powerCompute(bitAlloc[i], BER, Npsd) / math.Pow(H[i], 2) } return bitAlloc, powerAlloc } // findMinAndIndex 返回切片中的最小值及其索引 func findMinAndIndex(slice []float64) (float64, int) { minValue := slice[0] minIndex := 0 for i, value := range slice[1:] { if value < minValue { minValue = value minIndex = i + 1 } } return minValue, minIndex } // generateRayleighDistribution 生成 Rayleigh 分布 func generateRayleighDistribution(NSubcarriers int) []float64 { rand.Seed(time.Now().UnixNano()) H := make([]float64, NSubcarriers) scale := 1.0 // Rayleigh分布的尺度参数 // 通过生成两个标准正态分布的随机变量 X 和 Y 来生成 Rayleigh 分布 for i := 0; i < NSubcarriers; i++ { X := rand.NormFloat64() // 标准正态分布 Y := rand.NormFloat64() // 标准正态分布 H[i] = scale * math.Sqrt(X*X+Y*Y) // Rayleigh分布 } return H } // Chow 算法的实现 func Chow(SNR []float64, H []float64, N_subc int, Rt int, gap float64) ([]int, []float64, int) { N_use := 0 margin := 0.0 Iterate_count := 0 total_bits := 0 bits_alloc := make([]int, N_subc) power_alloc := make([]float64, N_subc) temp_bits := make([]float64, N_subc) bit_round := make([]int, N_subc) diff := make([]float64, N_subc) // 循环直到达到目标比特数 for total_bits < Rt && Iterate_count < 1 { for i := 0; i < N_subc; i++ { temp_bits[i] = math.Log2(1+math.Pow(SNR[i], 2)) / (1 + margin/gap) bit_round[i] = int(math.Round(temp_bits[i])) diff[i] = temp_bits[i] - float64(bit_round[i]) } // 计算总比特数 total_bits = 0 for _, b := range bit_round { total_bits += b } // 如果信道不可用，继续循环 if total_bits == 0 { fmt.Println("The channel is not usable.") continue } // 计算未使用的子载波数目 N_notuse := 0 for _, b := range bit_round { if b == 0 { N_notuse++ } } N_use = N_subc - N_notuse // 计算信噪比裕量 margin += 10 * math.Log10(math.Pow(2, float64(total_bits-Rt)/float64(N_use))) Iterate_count++ } // 调整比特数以满足目标比特数 for total_bits > Rt { _, indexMin := findMinAndIndex(diff) bit_round[indexMin]-- diff[indexMin]++ total_bits = 0 for _, b := range bit_round { total_bits += b } } // 调整比特数以达到目标比特数 for total_bits < Rt { maxDiffIndex := -1 maxDiffValue := -math.MaxFloat64 for i, d := range diff { if bit_round[i] != 0 && d > maxDiffValue { maxDiffValue = d maxDiffIndex = i } } bit_round[maxDiffIndex]++ diff[maxDiffIndex]-- total_bits = 0 for _, b := range bit_round { total_bits += b } } // 计算功率分配 for i := 0; i < N_subc; i++ { bits_alloc[i] = bit_round[i] power_alloc[i] = (math.Pow(2, float64(bits_alloc[i])) - 1) / (math.Pow(H[i], 2) * gap) } return bits_alloc, power_alloc, Iterate_count } // 调用 Chow 算法 func chow(N_subc int, P_av float64, gap float64, Rt int, SNR_av float64) { // 初始化子载波的信道增益（Rayleigh分布） H := generateRayleighDistribution(N_subc) // 计算每个子载波的信噪比 SNR := make([]float64, N_subc) for i := 0; i < N_subc; i++ { SNR[i] = math.Pow(H[i], 2) / ((P_av * gap) / math.Pow(10, SNR_av/10)) } // 调用 Chow 算法 bits_alloc, power_alloc, Iterate_count := Chow(SNR, H, N_subc, Rt, gap) // 输出结果 fmt.Println("迭代次数:", Iterate_count) fmt.Println("Bit分配:", bits_alloc) fmt.Println("功率分配:", power_alloc) // 调整功率值，准备绘图 pow_a := make([]float64, N_subc) for i, b := range power_alloc { pow_a[i] = b / 6000 } // 生成图像 makepng(N_subc, bits_alloc, pow_a, "chow算法") } // 调用 Hughes-Hartogs 算法 func h2h(NSubcarriers int, Rt int, M int, BER float64, Npsd float64) { // 生成 Rayleigh 信道增益 H := generateRayleighDistribution(NSubcarriers) // 调用 Hughes-Hartogs 算法 bitAlloc, powerAlloc := HughesHartogs(NSubcarriers, Rt, M, BER, Npsd, H) // 输出比特分配和功率分配 fmt.Println("Bit分配:") fmt.Println(bitAlloc) fmt.Println("功率分配:") fmt.Println(powerAlloc) // 生成图像 makepng(NSubcarriers, bitAlloc, powerAlloc, "h-h算法") } // 创建图表并保存为 PNG 文件 func makepng(NSubcarriers int, bitAlloc []int, powerAlloc []float64, name string) { // 创建一个新的图表 p := plot.New() // 创建比特分配的条形图 barData := make(plotter.Values, NSubcarriers) for i := 0; i < NSubcarriers; i++ { barData[i] = float64(bitAlloc[i]) } bars, err := plotter.NewBarChart(barData, vg.Points(20)) if err != nil { return } p.Add(bars) // 创建功率分配的折线图，并将功率值扩大 100 倍 lineData := make(plotter.XYs, NSubcarriers) for i := 0; i < NSubcarriers; i++ { lineData[i].X = float64(i) lineData[i].Y = powerAlloc[i] * 50 // 扩大 100 倍 } // 创建红色的折线图 line, err := plotter.NewLine(lineData) if err != nil { return } line.Color = color.RGBA{R: 255, G: 0, B: 0, A: 255} p.Add(line) // 设置标题和标签 p.X.Label.Text = "子载波序列" p.Y.Label.Text = "bit分配" // 计算纵轴最大值，并设置为 bitAlloc 中的最大值 maxBitAlloc := float64(0) for _, bit := range bitAlloc { if float64(bit) > maxBitAlloc { maxBitAlloc = float64(bit) } } // 将 Y 轴的最大值设置为最大值的三倍，纵轴范围分成 3 个区间 p.Y.Min = 0 p.Y.Max = maxBitAlloc * 1.1 // 设置 Y 轴的刻度间隔 interval := maxBitAlloc / 3 ticks := []plot.Tick{} for i := 0; i <= 3; i++ { ticks = append(ticks, plot.Tick{Value: float64(i) * interval, Label: fmt.Sprintf("%.0f", float64(i)*interval)}) } // 保存图像为 PNG 文件 if err := p.Save(8*vg.Inch, 6*vg.Inch, name+".png"); err != nil { fmt.Println(err) } } // main 函数 func main() { // 参数初始化 NSubcarriers := 15 // 子载波数目 Pav := 2.0 // 平均功率 SNRav := 10.0 // 信噪比 Noise := Pav / math.Pow(10, (SNRav/10)) // 噪声功率 B := 1e6 Npsd := Noise / (B / float64(NSubcarriers)) // 噪声功率谱密度 BER := 1e-4 // 误比特率 M := 10 // 最大调制方法 Rt := 128 // 目标比特数 gap := -math.Log(5*BER) / 1.5 // 信噪比裕量计算 var choice int fmt.Println("请选择算法：") fmt.Println("1. Hughes-Hartogs 算法") fmt.Println("2. Chow 算法") fmt.Print("请输入 1 或 2: ") _, err := fmt.Scanln(&choice) if err != nil { fmt.Println("输入错误，请重新输入") return } // 根据用户输入选择算法 switch choice { case 1: // 调用 Hughes-Hartogs 算法 h2h(NSubcarriers, Rt, M, BER, Npsd) case 2: // 调用 Chow 算法 chow(NSubcarriers, Pav, gap, Rt, SNRav) default: fmt.Println("无效的选择，请输入 1 或 2") } } |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试过程记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| Hughes-Hartogs 算法: Chow 算法: |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验结果记录以及与预期结果比较以及分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与实验结果一致 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总结以及心得体会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过本次实验，我深入研究并实现了 Hughes-Hartogs 算法 和 Chow 算法，这两种算法用于无线通信中比特和功率的优化分配。在实现过程中，我遇到了一些技术挑战，尤其是在功率分配、比特分配以及信道增益计算时，需要精确的数学公式和数值方法。通过调试和优化，我成功地将理论转化为代码，并通过图形化展示了算法的效果。实验结果表明，Hughes-Hartogs 算法 能有效优化比特分配，Chow 算法 则在不同信道条件下表现出较好的功率分配效果。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师评阅意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |