福 建 理 工 大 学

专业：网络空间安全

班级：网安2202

学号： 3220812128

姓名： 章百琪

ACL实验

- 实验目的

掌握基本ACL的配置方法及应用。

掌握扩展ACL的配置方法及应用。

- 实验内容

1、基本ACL

公司有开发部、市场部和财务部，各有计算机若干台、财务系统服务器1台，使用交换机进行局域网组建，并通过路由器连接至外部网络。出于数据安全的考虑，需要在交换机上进行访问控制。拓扑如图所示。具体要求如下：

- SW1上为开发部、市场部、财务部及财务系统分别创建了VLAN10、20、30、40；

- 要求财务系统服务器仅允许财务部进行访问；

- 财务系统服务器仅在内网使用，不允许访问外部网络；

具体规划如下表：

表1 VLAN规划表

| VLAN ID | IP地址段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| VLAN10 | 192.168.10.0/24 | 开发部 |
| VLAN20 | 192.168.20.0/24 | 市场部 |
| VLAN30 | 192.168.30.0/24 | 财务部 |
| VLAN40 | 192.168.40.0/24 | 财务系统 |
| VLAN50 | 192.168.1.0/24 | 连接外部网络 |

表2 端口规划表

| 本端设备 | 端口号 | 端口类型 | 所属VLAN | 对端设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW1 | E0/0/1-5 | access | Vlan10 | 开发部PC |
| SW1 | E0/0/6-15 | access | Vlan20 | 市场部PC |
| SW1 | E0/0/16-20 | access | Vlan30 | 财务部PC |
| SW1 | G0/0/2 | access | Vlan40 | 财务系统 |
| SW1 | G0/0/1 | access | Vlan50 | R1 |

表3 IP地址规划表

| 设备 | 接口 | IP地址 |
| --- | --- | --- |
| R1 | G0/0/0 | 192.168.1.1/24 |
| R1 | G0/0/1 | 10.10.10.1/24 |
| SW1 | VLANIF10 | 192.168.10.254/24 |
| SW1 | VLANIF20 | 192.168.20.254/24 |
| SW1 | VLANIF30 | 192.168.30.254/24 |
| SW1 | VLANIF40 | 192.168.40.254/24 |
| SW1 | VLANIF50 | 192.168.1.254/24 |
| 财务系统服务器 |  | 192.168.40.1/24 |
| 开发部 |  | 192.168.10.1/24 |
| 市场部 |  | 192.168.20.1/24 |
| 财务部 |  | 192.168.30.1/24 |

实验步骤：

- 按照拓扑图连线并配置IP，修改设备名称。配置交换机SW1，为各部门创建相应的VLAN，将对应的端口划入相应vlan（可使用端口批量配置命令）。

- 配置交换机vlanif接口的IP地址，作为各部门的网关，以实现vlan互通。配置交换机默认路由。

R1：

- 配置路由器R1接口IP地址和静态路由。

- 在交换机上配置基本ACL控制。

- 查看访问控制列表dis acl all，测试各部门PC的连通性。使用开发部计算机Ping市场部及财务部的计算机，使用开发部计算机Ping财务系统，使用财务部计算机Ping财务系统。测试各部门PC及财务系统服务器是否能访问外网。

开发部计算机Ping市场部及财务部的计算机：

成功连通

使用开发部计算机Ping财务系统：

因为配置了基本 ACL 限制，开发部计算机无法 Ping 通财务系统服务器，会显示请求超时等提示信息。

使用财务部计算机Ping财务系统：

因为配置了基本 ACL 限制，开发部计算机无法 Ping 通财务系统服务器，会显示请求超时等提示信息。

开发部访问外网:

市场部访问外网:

财务部访问外网:

财务系统服务器访问外网:

2、扩展ACL

公司财务部计算机若干台，并架设了专用的财务系统服务器，进行局域网组建，通过路由器连接至互联网。出于财务系统数据安全的考虑，需要在路由器配置访问控制策略，只能财务部PC1能够访问财务系统前端网站；同时，服务器不可访问外部网络。项目拓扑如图1所示。具体要求如下：

- 要求仅允许财务部PC1访问财务系统服务器前端网站；

- 财务系统服务器仅在内网使用，不允许访问外部网络；

- 财务部PC2允许访问连通外网，但不允许访问网页。PC1允许访问网页，但不允许ftp服务。

具体规划如下表：

表1 端口规划表

| 本端设备 | 端口号 | 对端设备 |
| --- | --- | --- |
| SW1 | G0/0/1 | R1 |
| SW1 | G0/0/2 | 财务系统服务器 |
| SW2 | Eth0/0/1 | 财务部PC1 |
| SW2 | Eth0/0/2 | 财务部PC2 |
| SW2 | G0/0/2 | R1 |
| R1 | G0/0/1 | SW1 |
| R1 | G0/0/2 | SW2 |

表2 IP地址规划表

| 设备 | 接口 | IP地址 |
| --- | --- | --- |
| R1 | G0/0/0 | 16.16.16.16/24 |
| R1 | G0/0/1 | 192.168.10.254/24 |
| R1 | G0/0/2 | 192.168.20.254/24 |
| 财务系统服务器 |  | 192.168.20.1/24 |
| 财务部PC1 |  | 192.168.10.1/24 |
| 财务部PC2 |  | 192.168.10.2/24 |
| Web、Ftp服务器 |  | 16.16.16.1/24 |

实验步骤：

- 按照拓扑图连线并配置IP，修改设备名称。配置路由器R1接口IP。

- 在路由器上配置高级ACL规则，允许财务部PC1对服务器80端口的访问。将规则应用到G0/0/1的端口上。

- 在路由器上配置高级ACL规则，拒绝财务PC1访问。将规则应用到G0/0/0的端口上。

- 在路由器上配置高级ACL规则，拒绝财务系统服务器对外网的访问。将规则应用到G0/0/0的端口上。

- 实验总结

实验总结

通过本次实验，我掌握了基本ACL（2000系列）和高级ACL（3000系列）的配置方法：基本ACL基于源IP实现粗粒度管控（如acl 2000允许指定网段访问），适用于快速隔离；高级ACL通过五元组（协议/IP/端口）精细化控制流量（如acl 3000放行PC1至服务器的HTTP请求），结合接口方向（inbound/outbound）实现精准策略。实践中验证了ACL在安全隔离（阻断非法外联）、业务保障（放行关键服务）及合规审计（规则可追溯）中的核心作用，为网络边界防护奠定技术基础。