福建理工大学

《计算机组成与结构》

实 验 报 告

实验1   运算器的组成

班 级        网安2202

学 号      3220812128

姓 名        章百琪

日 期＿＿ ＿2024.4.18＿   ＿＿

一、实验目的与要求

实验目的 （1）熟悉TEC-8模型计算机的节拍脉冲T1\T2\T3 （2）熟悉TEC-8模型机双端口通用寄存器组的读写操作 （3）熟悉TEC-8模型机运算器的数据传送通路 （4）验证74181的加、减、与、或功能 （5）按给定的数据，完成几种指定的算术运算和逻辑运算 实验要求 （1）熟悉运算器的数据传输通路及其功能特性。 （2）做好实验预习，按要求预先填写实验步骤中各表格。

二、实验内容（包括题目、调试过程、调试结果与分析）

A. 微程序控制器方式 （1）将控制器转换开关拨到下方微程序位置，将编程开关设置为正常位置，将开关DP拨到向上位置。打开电源。 （2）理解运算器执行加、减、与、或运算的控制信号 在微程序控制器方式下，计算机的操作依次为：复位 -> 通过数据开关设置R0 -> 通过数据开关设置R1→ R0 + R1→ R0 - R1→ R0 and R1→ R0 or R1，请分析每个运算器控制信号的作用。（操作模式设为1101） a) 按下CLR复位键，注意此时uA5-uA0全灭，再按QD键。 b) 请预先填写下列表格内容，在实验箱上验证所写信号是否正确。如果不一致，请分析原因。按QD结束每个操作。（表中需写出每个操作步骤相关控制信号的0/1取值，并解释该步骤所执行的操作、实验现象，只需写出并解释与相应操作相关的控制信号和数据信号） 微程序控制方式下运算器实验操作序列控制信号（操作模式设为1101） 步骤1; uA5-uA0; M; S3-S0; CIN; LDC; LDZ; SBUS; DRW; ABUS; RD1-0; RS1-0. 开关拨数设置R0; 0BH; 0; 0000; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 00; 01. 实验操作及现象解释： 实验操作步骤如下： 1. 当指示灯uA5--uA0显示0BH时，在数据开关S70~SD0上设置R0。 2. 在数据总线DBUS指示灯D7~D0上可以看到数据是否设置正确，发现错误需及时改正。 3. 设置数据正确后，按一次QD按钮，将SD7~SD0上的数据写入R0。 对于现象的解释： 设置R0时，74LS181不需要运转，因此它的指示灯全为0。 SBUS=1表示数据可以送往DBUS。 DRW=1表示允许数据写入到寄存器。 ABUS=0表示禁止将ALU运算结果送往DBUS。 RD1-RD0值取00表示选择R0的数据送往A端口。 RS1-RS0值取01表示选择R1的数据送往B端口。. 步骤2; uA5-uA0; M; S3-S0; CIN; LDC; LDZ; SBUS; DRW; ABUS; RD1-0; RS1-0. 开关的拨数设置R1; 15H; 0; 0000; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 01; 00. 实验操作及现象解释： 实验操作步骤如下： 1. 在数据开关S70~SD0上设置R1。 2. 设置数据正确后，按一次QD按钮，将SD7~SD0上的数据写入R1。 对于现象的解释： 指示灯uA5--uA0显示15H，这表示R0已经写入数值，通过该组指示灯显示出来。 在设置R1时，74LS181不需要运转，因此它的指示灯全为0。 SBUS=1表示数据可以送往DBUS。 DRW=1表示允许数据写入到寄存器。 ABUS=0表示禁止将ALU运算结果送往DBUS。 RD1-RD0值取01表示选择R1的数据送往A端口。 RS1-RS0值取00表示选择R0的数据送往B端口。. 步骤3; uA5-uA0; M; S3-S0; CIN; LDC; LDZ; SBUS; DRW; ABUS; RD1-0; RS1-0. R0+R1; 16H; 0; 1000; 1; 1; 1; 0; 0; 1; 00; 01. 实验操作及现象解释： 实验操作步骤如下： 1. 观察并记录加法结果和相应的指示灯信息。 2. 完成后按一次QD按钮，进入下一步操作。 对于现象的解释： 指示灯uA5--uA0显示16H，这表示运行结果R0+R1的低8位为16H。 指示灯A7~A0显示被加数R0，这表示R0的高8位数据通过该组指示灯显示出来。 指示灯B0~B7显示加数R1，这表示R1的数据通过该组指示灯显示出来。 D7~D0指示灯显示运行结果R0+R1，这表示R0加上R1的结果通过该组指示灯显示出来。 M=0表示当前进行的是算术运算。 S3~S0=1001表示当前进行的是加法运算。 CIN=1表示在进行加法运算时低位有进位输入。 LDC=1表示在进行加法运算时保存C标志。 LDZ=1表示在进行加法运算时保存Z标志。 SBUS=0表示不允许将ALU运算结果送往DBUS。 DRW=0表示不允许数据写入到寄存器，此时RD1-0与RS1-0信号无意义。 ABUS=1表示允许将ALU运算结果送往DBUS。. 步骤4; uA5-uA0; M; S3-S0; CIN; LDC; LDZ; SBUS; DRW; ABUS; RD1-0; RS1-0. R0-R1; 17H; 0; 0110; 0; 1; 1; 0; 0; 1; 00; 01. 实验操作及现象解释： 实验操作步骤如下： 1. 观察并记录减法结果和相应的指示灯信息。 2. 完成后按一次QD按钮，进入下一步操作。 对于现象的解释： 指示灯uA5--uA0显示17H，这表示运行结果R0-R1的低8位为17H。 指示灯A7~A0显示被减数R0，这表示R0的高8位数据通过该组指示灯显示出来。 指示灯B0~B7显示减数R1，这表示R1的数据通过该组指示灯显示出来。 D7~D0指示灯显示运行结果R0-R1，这表示R0减去R1的结果通过该组指示灯显示出来。 M=0表示当前进行的是算术运算。 S3~S0=0110表示当前进行的是减法运算。 CIN=0表示在进行减法运算时低位不进位输入。 LDC=1表示在进行减法运算时保存C标志。 LDZ=1表示在进行减法运算时保存Z标志。 SBUS=0表示不允许将ALU运算结果送往DBUS。 DRW=0表示不允许数据写入到寄存器，此时RD1-0与RS1-0信号无意义。 ABUS=1表示允许将ALU运算结果送往DBUS。. 步骤5; uA5-uA0; M; S3-S0; CIN; LDC; LDZ; SBUS; DRW; ABUS; RD1-0; RS1-0. R0 and R1; 18H; 1; 1011; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 00; 01. 实验操作及现象解释： 实验操作步骤如下： 1. 观察并记录与运算结果和相应的指示灯信息。 2. 完成后按一次QD按钮，进入下一步操作。 对于现象的解释： 指示灯uA5--uA0显示18H，这表示运行结果R0 and R1的低8位为18H。 指示灯A7~A0显示R0，这表示R0的高8位数据通过该组指示灯显示出来。 指示灯B0~B7显示R1，这表示R1的数据通过该组指示灯显示出来。 D7~D0指示灯显示运行结果R0 and R1，这表示R0和R1通过逻辑与运算得到的结果通过该组指示灯显示出来。 M=1表示当前进行的是逻辑运算。 S3~S0=1011表示当前进行的是逻辑与运算。 CIN=0表示在进行逻辑与运算时低位不进位输入。 LDC=0表示在进行逻辑与运算时不保存C标志。 LDZ=1表示在进行逻辑与运算时保存Z标志。 SBUS=0表示不允许将ALU运算结果送往DBUS。 DRW=0表示不允许数据写入到寄存器，此时RD1-0与RS1-0信号无意义。 ABUS=1表示允许将ALU运算结果送往DBUS。. 步骤6; uA5-uA0; M; S3-S0; CIN; LDC; LDZ; SBUS; DRW; ABUS; RD1-0; RS1-0. R0 or R1; 19H; 1; 1110; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 00; 01. 实验操作及现象解释： 实验操作步骤如下： 1. 观察并记录或运算结果和相应的指示灯信息。 2. 完成后按一次QD按钮，进入下一步操作。 对于现象的解释： 指示灯uA5--uA0显示19H，这表示运行结果R0 or R1的低8位为19H。 指示灯A7~A0显示R0，这表示R0的高8位数据通过该组指示灯显示出来。 指示灯B0~B7显示R1，这表示R1的数据通过该组指示灯显示出来。 D7~D0指示灯显示运行结果R0 or R1，这表示R0和R1通过逻辑或运算得到的结果通过该组指示灯显示出来。 M=1表示当前进行的是逻辑运算。 S3~S0=1110表示当前进行的是逻辑或运算。 CIN=0表示在进行逻辑或运算时低位不进位输入。 LDC=0表示在进行逻辑或运算时不保存C标志。 LDZ=1表示在进行逻辑或运算时保存Z标志。 SBUS=0表示不允许将ALU运算结果送往DBUS。 DRW=0表示不允许数据写入到寄存器，此时RD1-0与RS1-0信号无意义。 ABUS=1表示允许将ALU运算结果送往DBUS。. （3）验证运算器的加、减、与、或运算功能 请预先填好下列表格，并在实验箱上验证所写的数据结果、C、Z标志输出是否正确，分析每个运算的运算结果、C、Z标志位。 微程序控制方式下运算器实验结果数据（操作模式设为1101） A口; B口; 加; 减; 与; 或. 数据结果; C; Z; 数据结果; C; Z; 数据结果; C; Z; 数据结果; C; Z. 0F0H; 10H; 00H; 1; 1; 0E0H; 1; 0; 10H; 1; 0; 0F0H; 1; 0. 实验操作及现象解释： 实验操作步骤如下： 1. 复位。 2. 通过数据开关设置R0（A）。 3. 通过数据开关设置R1（B）。 4. 对R0和R1进行加法运算，得到结果R0 + R1。 5. 对R0和R1进行减法运算，得到结果R0 - R1。 6. 对R0和R1进行逻辑与运算，得到结果R0 and R1。 7. 对R0和R1进行逻辑或运算，得到结果R0 or R1。 8. 通过按钮QD进行下一步操作。 对于现象的解释： 在进行加法运算时，如果C=0，则表示两数相加没有产生进位；如果Z=0，则表示两数相加的结果不为0。 在进行减法运算时，如果C=1，则表示两数相减够减，即前者大于后者；如果Z=1，则表示两数相减的结果为0。 在进行逻辑与运算时，C指示灯保持不变，如果Z=0，则表示两数相与的结果不为0。 在进行逻辑或运算时，C指示灯保持不变，如果Z=0，则表示两数相或的结果不为0。. A口; B口; 加; 减; 与; 或. 数据结果; C; Z; 数据结果; C; Z; 数据结果; C; Z; 数据结果; C; Z. 0FFH; 0AAH; 0A9H; 1; 0; 55H; 1; 0; 0AAH; 1; 0; 0FFH; 1; 0. 实验操作及现象解释： 实验操作步骤如下： 1. 复位。 2. 通过数据开关设置R0（A）。 3. 通过数据开关设置R1（B）。 4. 对R0和R1进行加法运算，得到结果R0 + R1。 5. 对R0和R1进行减法运算，得到结果R0 - R1。 6. 对R0和R1进行逻辑与运算，得到结果R0 and R1。 7. 对R0和R1进行逻辑或运算，得到结果R0 or R1。 8. 通过按钮QD进行下一步操作。 对于现象的解释： 在进行加法运算时，如果C=0，则表示两数相加没有产生进位；如果Z=0，则表示两数相加的结果不为0。 在进行减法运算时，如果C=1，则表示两数相减够减，即前者大于后者；如果Z=1，则表示两数相减的结果为0。 在进行逻辑与运算时，C指示灯保持不变，如果Z=0，则表示两数相与的结果不为0。 在进行逻辑或运算时，C指示灯保持不变，如果Z=0，则表示两数相或的结果不为0。. A口; B口; 加; 减; 与; 或. 数据结果; C; Z; 数据结果; C; Z; 数据结果; C; Z; 数据结果; C; Z. 10H; 0F0H; 00H; 1; 1; 20H; 0; 0; 10H; 0; 0; 0F0H; 0; 0. 实验操作及现象解释： 实验操作步骤如下： 1. 复位。 2. 通过数据开关设置R0（A）。 3. 通过数据开关设置R1（B）。 4. 对R0和R1进行加法运算，得到结果R0 + R1。 5. 对R0和R1进行减法运算，得到结果R0 - R1。 6. 对R0和R1进行逻辑与运算，得到结果R0 and R1。 7. 对R0和R1进行逻辑或运算，得到结果R0 or R1。 8. 通过按钮QD进行下一步操作。 对于现象的解释： 在进行加法运算时，如果C=0，则表示两数相加没有产生进位；如果Z=0，则表示两数相加的结果不为0。 在进行减法运算时，如果C=1，则表示两数相减够减，即前者大于后者；如果Z=1，则表示两数相减的结果为0。 在进行逻辑与运算时，C指示灯保持不变，如果Z=0，则表示两数相与的结果不为0。 在进行逻辑或运算时，C指示灯保持不变，如果Z=0，则表示两数相或的结果不为0。. A口; B口; 加; 减; 与; 或. 数据结果; C; Z; 数据结果; C; Z; 数据结果; C; Z; 数据结果; C; Z. 55H; 0AAH; 0FFH; 0; 0; 0ABH; 0; 0; 00H; 0; 1; 0FFH; 0; 0. 实验操作及现象解释： 实验操作及现象解释： 实验操作步骤如下： 1. 复位。 2. 通过数据开关设置R0（A）。 3. 通过数据开关设置R1（B）。 4. 对R0和R1进行加法运算，得到结果R0 + R1。 5. 对R0和R1进行减法运算，得到结果R0 - R1。 6. 对R0和R1进行逻辑与运算，得到结果R0 and R1。 7. 对R0和R1进行逻辑或运算，得到结果R0 or R1。 8. 通过按钮QD进行下一步操作。 对于现象的解释： 在进行加法运算时，如果C=0，则表示两数相加没有产生进位；如果Z=0，则表示两数相加的结果不为0。 在进行减法运算时，如果C=1，则表示两数相减够减，即前者大于后者；如果Z=1，则表示两数相减的结果为0。 在进行逻辑与运算时，C指示灯保持不变，如果Z=0，则表示两数相与的结果不为0。 在进行逻辑或运算时，C指示灯保持不变，如果Z=0，则表示两数相或的结果不为0。. A口; B口; 加; 减; 与; 或. 数据结果; C; Z; 数据结果; C; Z; 数据结果; C; Z; 数据结果; C; Z. 03H; 05H; 08H; 0; 0; 0FEH; 1; 0; 01H; 0; 0; 07H; 0; 0. 实验操作及现象解释： 实验操作步骤如下： 1. 复位。 2. 通过数据开关设置R0（A）。 3. 通过数据开关设置R1（B）。 4. 对R0和R1进行加法运算，得到结果R0 + R1。 5. 对R0和R1进行减法运算，得到结果R0 - R1。 6. 对R0和R1进行逻辑与运算，得到结果R0 and R1。 7. 对R0和R1进行逻辑或运算，得到结果R0 or R1。 8. 通过按钮QD进行下一步操作。 对于现象的解释： 在进行加法运算时，如果C=0，则表示两数相加没有产生进位；如果Z=0，则表示两数相加的结果不为0。 在进行减法运算时，如果C=1，则表示两数相减够减，即前者大于后者；如果Z=1，则表示两数相减的结果为0。 在进行逻辑与运算时，C指示灯保持不变，如果Z=0，则表示两数相与的结果不为0。 在进行逻辑或运算时，C指示灯保持不变，如果Z=0，则表示两数相或的结果不为0。. A口; B口; 加; 减; 与; 或. 数据结果; C; Z; 数据结果; C; Z; 数据结果; C; Z; 数据结果; C; Z. 0C5H; 61H; 26H; 1; 0; 64H; 1; 0; 41H; 1; 0; 0E5H; 1; 0. 实验操作及现象解释： 实验操作步骤如下： 1. 复位。 2. 通过数据开关设置R0（A）。 3. 通过数据开关设置R1（B）。 4. 对R0和R1进行加法运算，得到结果R0 + R1。 5. 对R0和R1进行减法运算，得到结果R0 - R1。 6. 对R0和R1进行逻辑与运算，得到结果R0 and R1。 7. 对R0和R1进行逻辑或运算，得到结果R0 or R1。 8. 通过按钮QD进行下一步操作。 对于现象的解释： 在进行加法运算时，如果C=0，则表示两数相加没有产生进位；如果Z=0，则表示两数相加的结果不为0。 在进行减法运算时，如果C=1，则表示两数相减够减，即前者大于后者；如果Z=1，则表示两数相减的结果为0。 在进行逻辑与运算时，C指示灯保持不变，如果Z=0，则表示两数相与的结果不为0。 在进行逻辑或运算时，C指示灯保持不变，如果Z=0，则表示两数相或的结果不为0。. A口; B口; 加; 减; 与; 或. 数据结果; C; Z; 数据结果; C; Z; 数据结果; C; Z; 数据结果; C; Z. 0AH; 0AH; 14H; 0; 0; 00H; 1; 1; 0AH; 1; 0; 0AH; 1; 0. 实验操作及现象解释： 实验操作步骤如下： 1. 复位。 2. 通过数据开关设置R0（A）。 3. 通过数据开关设置R1（B）。 4. 对R0和R1进行加法运算，得到结果R0 + R1。 5. 对R0和R1进行减法运算，得到结果R0 - R1。 6. 对R0和R1进行逻辑与运算，得到结果R0 and R1。 7. 对R0和R1进行逻辑或运算，得到结果R0 or R1。 8. 通过按钮QD进行下一步操作。 对于现象的解释： 在进行加法运算时，如果C=0，则表示两数相加没有产生进位；如果Z=0，则表示两数相加的结果不为0。 在进行减法运算时，如果C=1，则表示两数相减够减，即前者大于后者；如果Z=1，则表示两数相减的结果为0。 在进行逻辑与运算时，C指示灯保持不变，如果Z=0，则表示两数相与的结果不为0。 在进行逻辑或运算时，C指示灯保持不变，如果Z=0，则表示两数相或的结果不为0。. B. 独立方式 （1）先将电平控制开关K15-K0与运算器的各控制信号连接好。 将控制器转换开关拨到中间独立方式位置，将编程开关设置为正常位置，将开关DP拨到向上位置，打开电源。 （2）用开关SD7-SD0向通用寄存组R0-R3设置数据，并通过读到数据总线上验证数据设置是否正确。 （3）请预先填好下列表格，并在实验箱上验证所写信息是否正确，分析每个操作中有关控制信号所起的作用以及控制效果。 独立方式下写运算器寄存器（操作模式设为1100） （先用导线按下表中开关和控制信号的对应关系连接起来） 操作; SBUS; DRW; RD1-RD0; RS1-RS0; 数据开关状态; DBUS指示灯; 数据A指示灯; 数据B指示灯. K6; K4; K3-K2; K1-K0. 开关拨数送R0; 1; 1; 00; 00; 1; A0H; A0H; A0H. 开关拨数送R1; 1; 1; 01; 01; 1; 10H; 10H; 10H. 开关拨数送R2; 1; 1; 10; 10; 1; 01H; 01H; 01H. 开关拨数送R3; 1; 1; 11; 11; 1; F0H; F0H; F0H. 实验操作及现象解释： 将操作模式设定为1100，以启用写寄存器功能。同时，确保数据开关SBUS和允许写入寄存器开关DRW均处于打开状态，这样才能将数据写入寄存器。对于RD1-RD0的值，选择00将R0的数据发送到A端口，以此类推。对于RS1-RS0的值，选择00将R0的数据发送到B端口，同样以此类推。. 注意：直接通过开关更改RD1-RD0 / RS1-RS0的取值，在数据灯A7-A0 / B7-B0上可查看对应寄存器内容。 （4）验证74181的正逻辑加、减、与、或运算功能。 请预先填好下列表格，在实验箱上验证所写信息是否正确，并分析每个操作中有关控制信号所起的作用以及控制效果。 独立方式下运算器实验（控制方式设为1101） 操作; M; S3-S0; CIN; LDC; LDZ; SBUS; ABUS; DRW; RD1-RD0; RS1-RS0; DBUS指示灯; 数据A指示灯; 数据B指示灯. K14; K13-K10; K9; K8; K7; K6; K5; K4; K3-K2; K1-K0. 设置R1; 0; 0000; 0; 0; 0; 1; 0; 1; 00; 01; 0A0H; 0A0H. 设置R2; 0; 0000; 0; 0; 0; 1; 0; 1; 01; 00; 60H; 60H; 0A0H. R1+R2; 0; 1001; 1; 1; 1; 0; 1; 0; 00; 01; 00H; 0A0H; 60H. 实验现象解释（相加的两个数自行设置，但要求产生溢出）： 将R1设置为0A0H，将R2设置为60H打开数据开关SBUS和允许向寄存器写入数据的DRW开关，将数据写入寄存器；关闭ABUS，禁止将ALU运算结果发送到数据总线DBUS；首先，需要将R1的值0A0H发送到A端口，因此需要让A端口接收R0寄存器的值，所以RD1-RD0=00，RS1-RS=01；此时，DBUS指示灯显示输入的数据，ALU的A端口指示灯显示0A0H，B端口尚未有值；其次，需要将R2的值60H发送到B端口，因此RD1-RD0=01，RS1-RS=00；此时，DBUS指示灯显示输入的数据，ALU的A端口指示灯显示60H，B端口显示0A0H，A、B端口的值已经交换。 算数运算：M=0、S3-S0=1001：这表示进行的是算数加法，CIN=1表示低位74181有进位输入；LDC=1表示在T3上升沿将运算得到的进位保存到C标志寄存器；LDZ=1表示如果运算结果为0，则在T3上升沿将1写入Z标志寄存器；如果运算结果不为0，则将0保存到Z标志寄存器；SBUS和DRW都为0，表示此时禁止写入；打开ABUS表示允许将ALU运算结果发送到DBUS；在进行算数运算时，RD1-RD0和RS1-RS0没有意义，DBUS指示灯显示加法结果，数据A指示灯显示R1，数据B指示灯显示R2。. 操作; M; S3-S0; CIN; LDC; LDZ; SBUS; ABUS; DRW; RD1-RD0; RS1-RS0; DBUS指示灯; 数据A指示灯; 数据B指示灯. K14; K13-K10; K9; K8; K7; K6; K5; K4; K3-K2; K1-K0. 设置R1; 0; 0000; 0; 0; 0; 1; 0; 1; 00; 01; 0A0H; 0A0H. 设置R2; 0; 0000; 0; 0; 0; 1; 0; 1; 01; 00; 10H; 10H; 0A0H. R1-R2; 0; 0110; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 00; 01; 90H; 0A0H; 10H. 实验现象解释（相减的两个数自行设置，但要求C标志为0）： 将R1设置为0A0H，将R2设置为10H：打开数据开关SBUS和允许向寄存器写入数据的DRW开关，将数据写入寄存器；关闭ABUS，禁止将ALU运算结果发送到数据总线DBUS；首先，需要将R1的值0A0H发送到A端口，因此需要让A端口接收R0寄存器的值，所以RD1-RD0=00，RS1-RS=01；此时，DBUS指示灯显示输入的数据，ALU的A端口指示灯显示0A0H，B端口尚未有值；其次，需要将R2的值10H发送到B端口，因此RD1-RD0=01，RS1-RS=00；此时，DBUS指示灯显示输入的数据，ALU的A端口指示灯显示10H，B端口显示0A0H，A、B端口的值已经交换。 算数运算：M=0、S3-S0=0110：这表示进行的是算数减法，CIN=0表示低位74181没有进位输入；LDC=1表示在T3上升沿将运算得到的进位保存到C标志寄存器；LDZ=1表示如果运算结果为0，则在T3上升沿将1写入Z标志寄存器；如果运算结果不为0，则将0保存到Z标志寄存器；SBUS和DRW都为0，表示此时禁止写入；打开ABUS表示允许将ALU运算结果发送到DBUS；在进行算数运算时，RD1-RD0和RS1-RS0没有意义，DBUS指示灯显示加法结果，数据A指示灯显示R1，数据B指示灯显示R2。. 操作; M; S3-S0; CIN; LDC; LDZ; SBUS; ABUS; DRW; RD1-RD0; RS1-RS0; DBUS指示灯; 数据A指示灯; 数据B指示灯. K14; K13-K10; K9; K8; K7; K6; K5; K4; K3-K2; K1-K0. 设置R1; 0; 0000; 0; 0; 0; 1; 0; 1; 00; 01; 0A0H; 0A0H. 设置R2; 0; 0000; 0; 0; 0; 1; 0; 1; 01; 00; 10H; 10H; 0A0H. R1 and R2; 1; 1011; 0; 0; 1; 0; 1; 0; 00; 01; 00H; 0A0H; 10H. 实验现象解释：将R1设置为0A0H，将R2设置为10H：打开数据开关SBUS和允许向寄存器写入数据的DRW开关，将数据写入寄存器；关闭ABUS，禁止将ALU运算结果发送到数据总线DBUS；首先，需要将R1的值0A0H发送到A端口，因此需要让A端口接收R0寄存器的值，所以RD1-RD0=00，RS1-RS=01；此时，DBUS指示灯显示输入的数据，ALU的A端口指示灯显示0A0H，B端口尚未有值；其次，需要将R2的值10H发送到B端口，因此RD1-RD0=01，RS1-RS=00；此时，DBUS指示灯显示输入的数据，ALU的A端口指示灯显示10H，B端口显示0A0H，A、B端口的值已经交换。 逻辑运算：M=1、S3-S0=1011：这表示进行的是逻辑与运算，CIN=0表示低位74181没有进位输入；LDC=0表示不需要使用C标志寄存器；LDZ=1表示如果运算结果为0，则在T3上升沿将1写入Z标志寄存器；如果运算结果不为0，则将0保存到Z标志寄存器；SBUS和DRW都为0，表示此时禁止写入；打开ABUS表示允许将ALU运算结果发送到DBUS；DBUS指示灯显示与结果，数据A指示灯显示R1，数据B指示灯显示R2。. 操作; M; S3-S0; CIN; LDC; LDZ; SBUS; ABUS; DRW; RD1-RD0; RS1-RS0; DBUS指示灯; 数据A指示灯; 数据B指示灯. K14; K13-K10; K9; K8; K7; K6; K5; K4; K3-K2; K1-K0. 设置R1; 0; 0000; 0; 0; 0; 1; 0; 1; 00; 01; 0A0H; 0A0H. 设置R2; 0; 0000; 0; 0; 0; 1; 0; 1; 01; 00; 10H; 10H; 0A0H. R1 xor R2; 1; 1110; 0; 0; 1; 0; 1; 0; 00; 01; B0H; 0A0H; 10H. 实验现象解释（相异或的两个数自行设置，但要求能用于将某一位取反）： 将R1设置为0A0H，将R2设置为10H：打开数据开关SBUS和允许向寄存器写入数据的DRW开关，将数据写入寄存器；关闭ABUS，禁止将ALU运算结果发送到数据总线DBUS；首先，需要将R1的值0A0H发送到A端口，因此需要让A端口接收R0寄存器的值，所以RD1-RD0=00，RS1-RS=01；此时，DBUS指示灯显示输入的数据，ALU的A端口指示灯显示0A0H，B端口尚未有值；其次，需要将R2的值10H发送到B端口，因此RD1-RD0=01，RS1-RS=00；此时，DBUS指示灯显示输入的数据，ALU的A端口指示灯显示10H，B端口显示0A0H，A、B端口的值已经交换。 逻辑运算：M=1、S3-S0=1110：这表示进行的是逻辑或运算，CIN=0表示低位74181没有进位输入；LDC=0表示无需保存进位；LDZ=1表示如果运算结果为0，则在T3上升沿将1写入Z标志寄存器；如果运算结果不为0，则将0保存到Z标志寄存器；SBUS和DRW都为0，表示此时禁止写入；打开ABUS表示允许将ALU运算结果发送到DBUS；在进行逻辑运算时，RD1-RD0和RS1-RS0没有意义，DBUS指示灯显示与结果，数据A指示灯显示R1，数据B指示灯显示R2。.

三、总结以及心得体会

通过本次TEC-8模型计算机的实验，我对运算器的数据传输通路及其功能特性有了更深入的了解。在实验过程中，我熟悉了写运算器内部寄存器的控制信号以及让运算器内部的ALU进行加、减、与、或运算时的控制信号。 在微程序控制器方式下，我验证了运算器对给定的四组数据进行加、减、与、或运算。通过观察实验现象和分析结果，我对运算器的功能和操作有了更清晰的认识。 此外，我还熟悉了TEC-8模型机双端口通用寄存器组的读写操作，以及运算器的数据传送通路。通过实际操作，我对74181的加、减、与、或功能有了更直观的感受。

承诺： 本实验和实验报告均系本人独立完成，未抄袭他人，实验过程、数据、结果真实。 签名 时间：20 年 月 日