福建理工大学

《计算机组成与结构》

实 验 报 告

实验3  微程序控制器

班 级        网安2202

学 号      3220812128

姓 名        章百琪

日 期＿＿＿2024.5.30＿   ＿＿

一、实验目的与要求

实验目的 （1）掌握微程序控制器的原理 （2）掌握TEC-8模型计算机中微程序控制器的实现方法，尤其是微地址转移 逻辑的实现方法 （3）理解条件转移对计算机的重要性 实验要求 （1）掌握TEC-8模型计算机微控制器的工作原理。 （2）做好实验预习，按要求预先填写实验步骤中各表格。

二、实验内容（包括题目、调试过程、调试结果与分析）

（1）将控制器转换开关拨到微程序位置，将编程开关设置为正常位置，将开关DP拨到向上位置。打开电源。 （2）跟踪控制台操作读寄存器、写寄存器、运算器组成实验的执行。 a) 按下CLR复位键，注意此时uA5-uA0全灭，表示当前执行的是CM中的0号微指令，按一次QD键执行一条微指令。 b) 请预先填写下表内容，在实验箱上验证所写信号是否正确。如果不一致，请分析原因。按QD结束每个操作。记录每一步的微地址uA5-uA0、P4-P0和有关控制信号的值，写出每一步所执行的微指令的作用。 操作1：读寄存器（操作模式：1011） 操作; 当前微指令地址; 与本操作有关的控制信号及取值; 判定字段; 下地址字段; 实际下地址. uA5-uA0; P4; P3; P2; P1; P0; NuA5-0; NuA’5- NuA’0. 复位; 00H; RD1-0=00 RS1-0=11; 0; 0; 0; 0; 1; 01H; SWC SWB SWA=011,07H. 实验现象解释： 复位的微地址为00H。P0=1表示根据后继微地址NuA5~NuA0和模式开关SWC、SWB、SWA确定下一条微指令的地址。在这里，下地址字段NuA5~NuA0=01H，SWC SWB SWA=011。根据微程序控制器电路图，可以得出下一条微指令地址是07H。然后，系统按QD，进入下一条微指令。. 读寄存器 A/B指示灯上显示R0和R1; 07H; RD1-0=00 RS1-0=01 STOP=1 SBUS=0; 0; 0; 0; 0; 0; 06H; SWC SWB SWA=011,06H. 实验现象解释： 由于指示灯只有两个，但寄存器有4个，所以需要读取两次：第一次读取R0和R1，第二次读取R2和R3，指令地址分别为07H和06H。RD1-RD0和RS1-RS0分别控制A和B指示灯的显示值。判定字段全为0，表示不需要对地址字段进行判定，从而确定后继微地址NuA5-0是下一条指令的地址。. 操作2：写寄存器（操作模式：1100） 操作; 当前微指令地址 uA5-uA0; 与本操作有关的控制信号及取值; 判定字段; 下地址字段; 实际下地址. P4; P3; P2; P1; P0; NuA5-0; NuA’5- NuA’0. 复位; 00H; RD1-0=00 RS1-0=11; 0; 0; 0; 0; 1; 01H; SWC SWB SWA=100,01H. 实验现象解释： 复位的微地址为00H。P0=1表示根据后继微地址NuA5~NuA0和模式开关SWC、SWB、SWA确定下一条微指令的地址。在这里，下地址字段NuA5~NuA0=01H，SWC SWB SWA=100。根据微程序控制器电路图，可以得出下一条微指令地址是01H。然后，系统按QD，进入下一条微指令。. 写R0; 09H; RD1-0=00 RS1-0=01 DRW=1 SBUS=1; 0; 0; 0; 0; 0; 08H; SWC SWB SWA=100,08H. 写R1; 08H; RD1-0=01 RS1-0=00 DRW=1 SBUS=1; 0; 0; 0; 0; 0; 0AH; SWC SWB SWA=100,0AH. 写R2; 0AH; RD1-0=00 RS1-0=11 DRW=1 SBUS=1; 0; 0; 0; 0; 0; 0CH; SWC SWB SWA=100,0CH. 写R3; 0CH; RD1-0=11 RS1-0=10 DRW=1 SBUS=1; 0; 0; 0; 0; 0; 00H; SWC SWB SWA=100,00H. 实验现象解释： 1. 将R0、R1、R2、R3的操作指令地址分别设为09H、08H、0AH和0CH。 2. 当SBUS=DRW=1时，允许外部数据进入R0-R3寄存器。 3. RD1和RD0的值决定外部数据将写入哪个寄存器。 4. 如果判定字段全为0，表示不需要对地址字段进行判定，此时后继微地址NuA5-0即为下一条指令的地址。. 操作3：运算器组成实验（操作模式：1101） 操作; 当前微指令地址; 与本操作有关的控制信号及取值; 判定字段; 下地址字段; 实际下地址. uA5-uA0; P4; P3; P2; P1; P0; NuA5-0; NuA’5- NuA’0. 复位; 00H; RD1-0=00 RS1-0=11; 0; 0; 0; 0; 1; 01H; SWC SWB SWA=101,0BH. 实验现象解释： 复位的微地址为00H。P0=1表示根据后继微地址NuA5~NuA0和模式开关SWC、SWB、SWA确定下一条微指令的地址。在这里，下地址字段NuA5~NuA0=01H，SWC SWB SWA=101。根据微程序控制器电路图，可以得出下一条微指令地址是0BH。然后，系统按QD，进入下一条微指令。. 写R0; 0BH; RD1-0=00 RS1-0=01 DRW=1 SBUS=1; 0; 0; 0; 0; 0; 15H; SWC SWB SWA=101,15H. 写R1; 15H; RD1-0=01 RS1-0=00 DRW=1 SBUS=1; 0; 0; 0; 0; 0; 16H; SWC SWB SWA=101,16H. 实验现象解释： 1. 当指示灯uA5--uA0显示0BH时，在数据开关S70~SD0上设置R0。在数据总线DBUS指示灯D7~D0上可以查看数据是否设置正确，如果发现错误，需要及时改正。设置数据正确后，按一次QD按钮，将SD7~SD0上的数据写入R0，然后进入下一步。 - 设置R0时，74LS181不需要运转，因此它的指示灯全为0。 - SBUS=1表示数据可以送往DBUS。 - DRW=1表示允许数据写入到寄存器。。 - RD1-RD0值取00表示选择R0的数据送往A端口。 - RS1-RS0值取01表示选择R1的数据送往B端口。 2. 在数据开关S70~SD0上设置R1。设置数据正确后，按一次QD按钮，将SD7~SD0上的数据写入R1，然后进入下一步。指示灯uA5--uA0显示15H，这时R0已经写入，可以在指示灯B7~B0上观察到设置的R0数值。 - 设置R1时，74LS181不需要运转，因此它的指示灯全为0。 - SBUS=1表示数据可以送往DBUS。 - DRW=1表示允许数据写入到寄存器。 - RD1-RD0值取01表示选择R1的数据送往A端口。 - RS1-RS0值取00表示选择R0的数据送往B端口。 3. 判定字段全为0表示不需要对地址字段进行判定，此时后继微地址NuA5-0即为下一条指令的地址。. R0+R1; 16H; M=0 S3-0=1001 CIN=1 RD1-0=00 RS1-0=01 SBUS=0 ABUS=1 STOP=1; 0; 0; 0; 0; 0; 17H; SWC SWB SWA=101,17H. 实验现象解释： 1. 指示灯uA5--uA0显示16H时： - 指示灯A7~A0显示被加数R0。 - 指示灯B7~B0显示加数R1。 - D7~D0指示灯显示运行结果R0+R1。 - M=0表示进行算数运算。 - S3~S0=1001表示执行加法运算。 - CIN=1表示低进位输入。 - SBUS=0表示数据不可以送往DBUS。 - DRW=0表示不允许数据写入到寄存器，此时RD1-0与RS1-0信号无意义。 - ABUS=1表示允许将ALU运算结果送往DBUS。 2. 判定字段全为0表示不需要对地址字段进行判定，此时后继微地址NuA5-0即为下一条指令的地址。. R0-R1; 17H; M=0 S3-0=0110 CIN=0 RD1-0=00 RS1-0=01 SBUS=0 ABUS=1 STOP=1; 0; 0; 0; 0; 0; 18H; SWC SWB SWA=101,18H. 实验现象解释： 1. 指示灯uA5--uA0显示17H时： - 指示灯A7~A0显示被减数R0。 - 指示灯B7~B0显示减数R1。 - D7~D0指示灯显示运行结果R0-R1。 - M=0表示进行算数运算。 - S3~S0=0110表示执行减法运算。 - CIN=0表示低位不进位输入。 - SBUS=0表示数据不可以送往DBUS。 - DRW=0表示不允许数据写入到寄存器，此时RD1-RD0与RS1-RS0信号无意义。 - ABUS=1表示允许将ALU运算结果送往DBUS。 2. 判定字段全为0表示不需要对地址字段进行判定，此时后继微地址NuA5-0即为下一条指令的地址。. R0 and R1; 18H; M=1 S3-0=1011 CIN=0 LDC=0 LDZ=1 RD1-0=00 RS1-0=01 SBUS=0 ABUS=1 STOP=1; 0; 0; 0; 0; 0; 19H; SWC SWB SWA=101,19H. 实验现象解释： 1. 指示灯uA5--uA0显示18H时： - 指示灯A7~A0显示R0。 - 指示灯B7~B0显示R1。 - D7~D0指示灯显示运行结果R0 and R1。 - M=1表示进行逻辑运算。 - S3~S0=1011表示执行与逻辑运算。 - CIN=0表示低位不进位输入。 - SBUS=0表示数据不可以送往DBUS。 - DRW=0表示不允许数据写入到寄存器，此时RD1-RD0与RS1-RS0信号无意义。 - ABUS=1表示允许将ALU运算结果送往DBUS。 2. 判定字段全为0表示不需要对地址字段进行判定，此时后继微地址NuA5-0即为下一条指令的地址。 3. 观察并记录与运算结果和相应的指示灯信息，完成后按一次QD按钮，进入下一步。. R0 or R1; 19H; M=1 S3-0=1110 CIN=0 LDC=0 LDZ=1 RD1-0=00 RS1-0=01 SBUS=0 ABUS=1 STOP=1; 0; 0; 0; 0; 0; 00H; SWC SWB SWA=101,00H. 实验现象解释： 1. 指示灯uA5--uA0显示19H时： - 指示灯A7~A0显示R0。 - 指示灯B7~B0显示R1。 - D7~D0指示灯显示运行结果R0 or R1。 - M=1表示进行逻辑运算。 - S3~S0=1110表示执行或运算。 - CIN=0表示低位不进位输入。 - SBUS=0表示数据不可以送往DBUS。 - DRW=0表示不允许数据写入到寄存器，此时RD1-RD0与RS1-RS0信号无意义。 - ABUS=1表示允许将ALU运算结果送往DBUS 2. 判定字段全为0表示不需要对地址字段进行判定，此时后继微地址NuA5-0即为下一条指令的地址。. （3）验证机器指令对应的微指令 将实验箱上信号C-I、Z-I、IR7-I、IR6-I、IR5-I、IR4-I与开关K6-K0接起来，用单微指令方式跟踪STP以外指令的执行过程，记录每一步的微地址uA5-uA0、P4-P0和有关控制信号的值，写出每一步所执行的微指令的作用。 要求：至少跟踪3条机器指令的微指令，表格行数根据具体指令的微指令条数进行增删。 指令1： ADD 操作码IR7-IR4 =0001. 操作; 当前微指令地址; 与本操作有关的控制信号及取值; 判定字段; 下地址字段; 实际下地址. uA5-uA0; P4; P3; P2; P1; P0; NuA5-0; NuA’5- NuA’0. 复位; 00H; RD1-0=00 RS1-0=11; 0; 0; 0; 0; 1; 01H; SWC SWB SWA=000,01H. 取指; 01H; LIR=1 PCINC=1; 0; 0; 0; 1; 0; 20H; SWC SWB SWA=000,21H. 实验现象解释： 复位状态： 复位的微地址为00H；P0=1表示根据后继微地址NuA5NuA0和模式开关SWC、SWB、SWA确定下一条微指令的地址。此时下地址字段NuA5NuA0=01H，SWC SWB SWA=000，根据微程序控制器电路图可以得出下一条微指令地址是01H。然后按QD，进入下一条微指令。 取指状态： P1=1表示根据后继微地址NuA5-0和指令操作码IR7IR4确定下一条微指令的地址；此时地址字段NuA5NuA0=20H，IR7-IR4=0001，根据微程序控制器电路图可以得出下一条微指令地址是21H。然后按QD，进入下一条微指令。. 执行第1步：; 21H; M=0 S3-0=1001 CIN=1 LDC=1 LDZ=1 PCADD=1 SBUS=0 ABUS=1 DRW=1 RD1-0=11 RS1-0=11; 1; 0; 0; 0; 0; 00H; SWC SWB SWA=000,00H. 实验现象解释： 当前微指令地址为21H时： 控制信号及取值： M = 0 表示进行算数运算。 S3-0 = 1001 表示进行加法运算。 CIN = 1 表示低进位输入。 LDC = 1 表示保存C标志。 LDZ = 1 表示保存Z标志。 PCADD = 1 表示程序计数器加1。 SBUS = 0 表示数据不可以送往DBUS。 ABUS = 1 表示允许将ALU运算结果送往DBUS。 DRW = 1 表示允许数据写入到寄存器。 RD1-0 = 11 表示选择R3的数据送往A端口。 RS1-0 = 11 表示选择R3的数据送往B端口。 P4 = 1 P3 = 0 P2 = 0 P1 = 0 P0 = 0 判定字段为1，表示需要对地址字段进行判定。 下地址字段NuA5-0： 00H 根据模式开关SWC SWB SWA = 000，实际下地址NuA’5-0为00H。 按QD按钮，进入下一条微指令。 执行加法运算： 此时，ALU根据设定的操作进行加法运算，计算结果从R3（A端口）加R3（B端口）。 结果通过ABUS送往DBUS，并写入指定的寄存器。. 指令2：JC 操作码IR7-IR4 =0111. 操作; 当前微指令地址; 与本操作有关的控制信号及取值; 判定字段; 下地址字段; 实际下地址. uA5-uA0; P4; P3; P2; P1; P0; NuA5-0; NuA’5- NuA’0. 执行第1步：进入JC; 27H; RD1-0=00 RS1-0=00; 0; 0; 1; 0; 0; 12H; 13H. 实验现象解释： 当前微指令地址为27H，相关控制信号为RD1-0=00，RS1-0=00，判定字段为00100，下地址字段NuA5-0为12H，根据设定，实际下一条微指令地址为13H。. 执行第2步：设置C=1; 13H; RD1-0=00 RS1-0=00 PCADD=1; 1; 0; 0; 0; 0; 01H; 01H. 实验现象解释： 当前微指令地址为13H，相关控制信号为RD1-0=00，RS1-0=00，PCADD=1，P4=1，P3=0，P2=0，P1=0，P0=0，下地址字段NuA5-0为01H。根据微程序控制器的逻辑以及指定的操作，实际下一条微指令地址也为01H。. 指令3：JZ 操作码IR7-IR4 = 1000. 操作; 当前微指令地址; 与本操作有关的控制信号及取值; 判定字段; 下地址字段; 实际下地址. uA5-uA0; P4; P3; P2; P1; P0; NuA5-0; NuA’5- NuA’0. 执行第1步：进入JZ; 28H; RD1-0=00 RS1-0=00; 0; 1; 0; 0; 0; 12H; 13H. 实验现象解释： 地址27H中没有任何控制信号，同时由P3来判定下一条微指令地址。当P3=1时，根据下地址字段NuA5-0和结果为0标志Z确定下一条微指令的地址。在这种情况下，假设Z=1，根据微程序流程图得知，下一条微指令的地址为13H。. 执行第2步：设置Z=1; 13H; RD1-0=00 RS1-0=00 PCADD=1; 1; 0; 0; 0; 0; 01H; 01H. 实验现象解释： 该指令设置PCADD=1，让PC和IR中的转偏移量相加。 当P4=1时，根据后继微地址NuA5-0确定下一条微指令的地址。在这种情况下，地址字段NuA5~NuA0=01，根据微程序控制器电路图可以确定下一条微指令的地址是01H。. 八、思考题 （1）TEC-8模型计算机的微指令地址有多少位？最多能寻址多少条微指令？ TEC-8模型计算机的微指令地址是8位，因此可以寻址的微指令的数量为2的8次方，即256条微指令。 - 能对TEC-8模型计算机的微指令格式压缩长度吗？如果能，可以怎么做？ 一种压缩TEC-8模型计算机微指令格式的方法是使用字段编码。通过将相似的控制信号组合编码为较短的字段，可以减少每个微指令的位数。例如，将一组经常一起使用的控制信号组合编码为一个字段，然后在微指令中使用该字段来表示这些控制信号的组合。这样可以显著减少每个微指令的长度，从而节省存储空间。 （3）试根据运算器组成实验的实验过程，请画出该实验的微程序流程图。

三、总结以及心得体会

通过本次TEC-8模型计算机的实验，我对微程序控制器的工作原理有了更深入的理解。实验过程中，我们首先进行了读写寄存器操作，熟悉了通过微指令读取和写入R0到R3寄存器的具体步骤，并通过指示灯显示验证了控制信号的正确性。其次，在运算器实验中，我们掌握了ALU的加、减、与、或运算的控制信号设置，通过观察ALU运算结果，直观地了解了各控制信号的具体作用。 此外，我们还验证了机器指令（如ADD、JC、JZ）对应的微指令执行过程，通过跟踪每一步的微地址和控制信号，确保了机器指令的正确执行。这使我对微指令和机器指令之间的关系有了更清晰的认识。 实验中，我学会了使用微程序流程图和控制信号进行调试和验证，通过绘制和分析微程序流程图，理解了微指令之间的关系和操作顺序。同时，通过实际操作和不断调试，掌握了控制信号设置和微指令地址确定的技巧，加深了对微程序控制器的理解。

承诺： 本实验和实验报告均系本人独立完成，未抄袭他人，实验过程、数据、结果真实。 签名 时间：20 年 月 日