福建理工大学

《计算机组成与结构》

实 验 报 告

实验2  数据通路

班 级        网安2202

学 号      3220812128

姓 名        章百琪

日 期＿＿＿2024.5.28＿   ＿＿

一、实验目的与要求

实验目的 ⑴进一步熟悉 TEC-8 模型计算机的数据通路的结构； ⑵进一步掌握数据通路中各个控制信号的作用和用法； ⑶掌握数据通路中数据流动的路径。 实验要求 （1）熟悉TEC-8模型计算机的数据通路及各种操作下数据流动路径和流动方向。 （2）做好实验预习，按要求预先填写实验步骤中各表格。

二、实验内容（包括题目、调试过程、调试结果与分析）

A. 微程序控制器方式 （1）将控制器转换开关拨到下方微程序位置，将编程开关设置为正常位置，将开关DP拨到向上位置。打开电源。 （2）进行通用寄存器和存储器的读、写实验（操作模式设为1111） 在微程序控制器方式下，计算机的操作依次为： 复位 → 设置R0 → 设置R1 → 设置R2 → 设置R3 → 设置PC和AR → 将R0写入内存 → 将R1写入内存 →将R2写入内存 →将R3写入内存 → 重新设置PC和AR→读内存到R3 → 读内存到R2 → 读内存到R1 → 读内存到R0 a) 按下CLR复位键，注意此时uA5-uA0全灭，再按QD键。 b) 请预先填写下表内容，在实验箱上验证所写信号是否正确。如果不一致，请分析原因。按QD结束每个操作。（表中需写出每个操作步骤相关控制信号的0/1取值，并解释该步骤所执行的操作、实验现象，只需写出并解释与相应操作相关的控制信号和数据信号） 表1 微程序控制方式下数据通路实验（操作模式设为1111） 第一步操作; uA5-0; M; S3-S0; RD1-0; RS1-0; DRW; ABUS; D7-D0; A7-A0; B7-B0; R0; R1; R2; R3. 开关设置R0; 0FH; 0; 0000; 01; 00; 1; 0; 13H; 00H; 13H; 13H. SBUS; MBUS; MEMW; LAR; ARINC; LPC; PCINC; PCADDR; LIR; AR7-0; PC7-0; INS7-0. 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 00H; 00H; 00H. 第二步操作; uA5-0; M; S3-S0; RD1-0; RS1-0; DRW; ABUS; D7-D0; A7-A0; B7-B0; R0; R1; R2; R3. 开关设置R1; 32H; 0; 0000; 10; 01; 1; 0; 28H; 00H; 28H; 13H; 28H. SBUS; MBUS; MEMW; LAR; ARINC; LPC; PCINC; PCADDR; LIR; AR7-0; PC7-0; INS7-0. 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 00H; 00H; 00H. 第三步操作; uA5-0; M; S3-S0; RD1-0; RS1-0; DRW; ABUS; D7-D0; A7-A0; B7-B0; R0; R1; R2; R3. 开关设置R2; 33H; 0; 0000; 11; 10; 1; 0; 32H; 00H; 32H; 13H; 28H; 32H. SBUS; MBUS; MEMW; LAR; ARINC; LPC; PCINC; PCADDR; LIR; AR7-0; PC7-0; INS7-0. 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 00H; 00H; 00H. 第四步操作; uA5-0; M; S3-S0; RD1-0; RS1-0; DRW; ABUS; D7-D0; A7-A0; B7-B0; R0; R1; R2; R3. 开关设置R3; 34H; 0; 0000; 00; 11; 0; 0; F3H; 13H; F3H; 13H; 28H; 32H; F3H. SBUS; MBUS; MEMW; LAR; ARINC; LPC; PCINC; PCADDR; LIR; AR7-0; PC7-0; INS7-0. 1; 0; 0; 1; 0; 1; 0; 0; 0; 00H; 00H; 00H. 实验操作及现象解释： 实验操作：复位 → 设置R0 → 设置R1 → 设置R2 → 设置R3 ①按复位按钮 CLR，使 TEC-8 实验系统复位。 ②指示灯µA5~µA0显示 0FH。在数据开关SD7~SD0上设置数13H。在数据总线DBUS指示灯D7D0上可以看到数13H。此时RD0为0、RD1为0DRW为1。按一次QD按钮，将SD7SD0上的数写入寄存器R0。 ③在指示灯µA5~µA0显示32H时，在指示灯 B7~B0 观测寄存器R0的值，R0的值为75H，在数据开关SD7~SD0上设置数28H，此时RD0为1、RD0为1DRW为1按一次QD按钮，将数28H写入R1, ④在指示灯 µA5~µA0 显示33H时，在指示灯B7B0上观测R1的值,R1值为28H，在数据开关SD7SD0上设置数32H，此时RD0为0、RD1为1DRW为1按一次QD按钮，将数 32H写入R2； ⑤在指示灯 µA5~µA0 显示34H时，在指示灯B7B0上观测R2的值，R2的值为32H，在数据开关SD7SD0上设置数F3H，此时RD0为1、RD1为0DRW为1按一次QD按钮，将数 32H写入R3。. 第五步操作; uA5-0; M; S3-S0; RD1-0; RS1-0; DRW; ABUS; D7-D0; A7-A0; B7-B0; R0; R1; R2; R3. 开关设置PC和AR初值; 35H; 1; 1010; 00; 00; 0; 1; 13H; 13H; 13H; 13H; 28H; 32H; F3H. SBUS; MBUS; MEMW; LAR; ARINC; LPC; PCINC; PCADDR; LIR; AR7-0; PC7-0; INS7-0. 0; 0; 1; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 20H; 20H; 7FH. 实验操作及现象解释： 实验操作：重新开关设置PC和AR初值。 指示灯µA5µA0显示35H。此时指示灯B7B0显示寄存器R3的值,R3的值为F3H。在数据开关 SD7~SD0 上设置地址20H。在数据总线 DBUSD7-D0上观察到20H的值，地址设置正确。此时LAR和LPC为1，按一次QD按钮，将SD7SD0上的地址写入地址寄存器AR和程序计数器PC. 第六步操作; uA5-0; M; S3-S0; RD1-0; RS1-0; DRW; ABUS; D7-D0; A7-A0; B7-B0; R0; R1; R2; R3. 将R0写入内存; 36H; 1; 1010; 00; 01; 0; 1; 28H; 13H; 28H; 13H; 28H; 32H; F3H. SBUS; MBUS; MEMW; LAR; ARINC; LPC; PCINC; PCADDR; LIR; AR7-0; PC7-0; INS7-0. 0; 1; 1; 0; 1; 0; 1; 0; 0; 21H; 20H; 13H. 第七步操作; uA5-0; M; S3-S0; RD1-0; RS1-0; DRW; ABUS; D7-D0; A7-A0; B7-B0; R0; R1; R2; R3. 将R1写入内存; 37H; 1; 1010; 00; 10; 0; 1; 32H; 13H; 32H; 13H; 28H; 32H; F3H. SBUS; MBUS; MEMW; LAR; ARINC; LPC; PCINC; PCADDR; LIR; AR7-0; PC7-0; INS7-0. 0; 1; 1; 0; 1; 0; 1; 0; 0; 22H; 21H; 28H. 第八步操作; uA5-0; M; S3-S0; RD1-0; RS1-0; DRW; ABUS; D7-D0; A7-A0; B7-B0; R0; R1; R2; R3. 将R2写入内存; 38H; 1; 1010; 00; 11; 0; 1; F3H; 13H; F3H; 13H; 28H; 32H; F3H. SBUS; MBUS; MEMW; LAR; ARINC; LPC; PCINC; PCADDR; LIR; AR7-0; PC7-0; INS7-0. 0; 1; 1; 0; 1; 0; 1; 0; 0; 23H; 22H; 32H. 第九步操作; uA5-0; M; S3-S0; RD1-0; RS1-0; DRW; ABUS; D7-D0; A7-A0; B7-B0; R0; R1; R2; R3. 将R3写入内存; 39H; 0; 0000; 00; 11; 0; 0; 20H; 13H; F3H; 13H; 28H; 32H; F3H. SBUS; MBUS; MEMW; LAR; ARINC; LPC; PCINC; PCADDR; LIR; AR7-0; PC7-0; INS7-0. 1; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 24H; 23H; F3H. 实验操作及现象解释： 实验操作：写入R0 → 写入R1 → 写入R2 → 写入R3 ①指示灯 µA5~µA0 显示36H。此时M=1,S3-S0=1010，操作模式为逻辑运算F=B。此时指示灯 AR7~AR0 和 PC7~PC0 分别显示出存储器左、右两个端口的存储器地址。指示灯A7A0、B7B0和D7~D0都显示寄存器R0的值。按一次QD按钮，将R0中的数写入存储器20H单元。 ②指示灯 µA5~µA0 显示37H时，此时M=1,S3-S0=1010，操作模式为逻辑运算F=B。在INS7~INS0上观测存储器20H单元的值，观测到存储器20H的值为13H，按一次QD按钮，将R1中的数写入存储器21H单元。 ③指示灯µA5µA0显示38H时，此时M=1,S3-S0=1010，操作模式为逻辑运算F=B。在INS7INS0上观测存储器H单元的值，观测到存储器21H的值为28H，按一次QD按钮，将R2中的数写入存储器22H单元。 ④指示灯µA5µA0显示39H时，此时M=1,S3-S0=1010，操作模式为逻辑运算F=B。在INS7INS0上观测存储器22H单元的值，观测到存储器22H的值为32H，按一次QD按钮，将R3中的数写入存储器23H单元。. 第十步操作; uA5-0; M; S3-S0; RD1-0; RS1-0; DRW; ABUS; D7-D0; A7-A0; B7-B0; R0; R1; R2; R3. 重新开关设置PC和AR初值; 3AH; 0; 0000; 11; 00; 1; 0; 13H; F3H; 13H; 13H; 28H; 32H; F3H. SBUS; MBUS; MEMW; LAR; ARINC; LPC; PCINC; PCADDR; LIR; AR7-0; PC7-0; INS7-0. 0; 1; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 20H; 23H; F3H. 实验操作及现象解释： 实验操作：重新开关设置PC和AR初值。 指示灯µA5µA0显示3AH。此时指示灯PC7PC0显示23H，INS7~INS0显示存储器23H 单元中的数，观测到存储器23H的值为F3H。在数据开关SD7~SD0上设置地址20H。按一次QD按钮，将地址20H写入地址 寄存器AR和程序计数器PC。. 第十一步操作; uA5-0; M; S3-S0; RD1-0; RS1-0; DRW; ABUS; D7-D0; A7-A0; B7-B0; R0; R1; R2; R3. 读内存到R3; 3BH; 0; 0000; 10; 11; 1; 0; 28H; 32H; 13H; 13H; 28H; 32H; 13H. SBUS; MBUS; MEMW; LAR; ARINC; LPC; PCINC; PCADDR; LIR; AR7-0; PC7-0; INS7-0. 0; 1; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 21H; 23H; F3H. 第十二步操作; uA5-0; M; S3-S0; RD1-0; RS1-0; DRW; ABUS; D7-D0; A7-A0; B7-B0; R0; R1; R2; R3. 读内存到R2; 3CH; 0; 0000; 01; 10; 1; 0; 32H; 28H; 28H; 13H; 28H; 28H; 13H. SBUS; MBUS; MEMW; LAR; ARINC; LPC; PCINC; PCADDR; LIR; AR7-0; PC7-0; INS7-0. 0; 1; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 22H; 23H; F3H. 第十三步操作; uA5-0; M; S3-S0; RD1-0; RS1-0; DRW; ABUS; D7-D0; A7-A0; B7-B0; R0; R1; R2; R3. 读内存到R1; 3DH; 0; 0000; 00; 01; 1; 0; F3H; 13H; 32H; 13H; 32H; 28H; 13H. SBUS; MBUS; MEMW; LAR; ARINC; LPC; PCINC; PCADDR; LIR; AR7-0; PC7-0; INS7-0. 0; 1; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 23H; 23H; F3H. 第十四步操作; uA5-0; M; S3-S0; RD1-0; RS1-0; DRW; ABUS; D7-D0; A7-A0; B7-B0; R0; R1; R2; R3. 读内存到R0; 3EH; 0; 0000; 00; 11; 0; 0; 13H; F3H; F3H; F3H; 32H; 28H; 13H. SBUS; MBUS; MEMW; LAR; ARINC; LPC; PCINC; PCADDR; LIR; AR7-0; PC7-0; INS7-0. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 24H; 23H; F3H. 实验操作及现象解释： 实验操作：读内存到R3 → 读内存到R2 →读内存到R1 →读内存到R0 ①指示灯µA5µA0显示3BH。此时指示灯AR7AR0和PC7PC0显示20H，指示灯D7D0和INS7~INS0同时显示存储器20H中的数，按一次QD按钮，将存储器20H单元中的数写入寄存器R3，进入下一步。步骤①将20H中的数13H写入寄存器R3。 ②在指示灯µA5µA0显示3CH时，在指示灯B7B0上观测R3的值，R3值为13H，按一次QD按钮，将存储器21H单元中的数写入寄存器R2，进入下一步。步骤②将21H中的数28H写入寄存器R2。 ③在指示灯µA5µA0显示3DH时，在指示灯B7B0上观测R2的值，R2值为28H，按一次QD按钮，将存储器22H单元中的数写入寄存器R1，进入下一步。步骤③将22H中的数32H写入寄存器R1。 ④在指示灯µA5~µA0 显示3EH时，在指示灯B7~B0上观测R1的值，R1值为32H，按一次QD按钮，将存储器23H单元中的数写入寄存器R0。步骤④将20H中的数F3H写入寄存器R0。. B. 独立方式 （1）先将电平控制开关K15-K0与运算器、存储器的各控制信号连接好，若开关不够，可用实验箱上的GND/VCC提供低电平0/高电平1。 将控制器转换开关拨到中间“独立”位置，将编程开关设置为正常位置，将开关DP拨到向上位置。打开电源。 （2）在模型机上完成0FFH和01H相加，并把运算结果存入内存32H单元。请写出操作过程，并说明每个操作步骤所需的控制信号以及数据的流向。以下操作序列仅供参考。 请预先填写下表内容，在实验箱上验证所写信号是否正确。如果不一致，请分析原因。按QD结束每个操作。（只需写出并解释与相应操作相关的控制信号和数据信号） 第一步和第二步：设置两个操作数 操作; M; S3-S0; RD1-0; RS1-0; DRW; ABUS; SBUS; MBUS; MEMW; LAR; ARINC; LPC; PCADDR; LIR. 所接开关; ~; ~; K3-K2; K1-K0; K4; K5; K6; K7; K8; K9; K10; K11; K12; K13. 开关设置R0值0FFH; 0; 0000; 00; 01; 1; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. D7-D0; A7-A0; B7-B0; R0; R1; R2; R3; AR7-0; PC7-0; INS7-0. FFH; ~; ~; ~; ~; ~; ~; ~; ~; ~. 操作; M; S3-S0; RD1-0; RS1-0; DRW; ABUS; SBUS; MBUS; MEMW; LAR; ARINC; LPC; PCADDR; LIR. 所接开关; ~; ~; K3-K2; K1-K0; K4; K5; K6; K7; K8; K9; K10; K11; K12; K13S. 开关设置R1值01H; 0; 0000; 01; 00; 1; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. D7-D0; A7-A0; B7-B0; R0; R1; R2; R3; AR7-0; PC7-0; INS7-0. 01H; ~; FFH; FFH; ~; ~; ~; ~; ~; ~. 实验操作及现象解释： M=0,S3-S0=0000。DRW=1。将数据总线上的数D7~D0写入选定的寄存器。SBUS=1，将开关数据送数据总线DBUS。在数据开关SD7-SD0上设置R0为0FFH，将RD0设为0、RD1设为0。按一次QD按钮。在数据开关SD7-SD0上设置R1为01H，将RD0设为1、RD1设为0。按一次QD按钮。S3-S0设置为0000，M为0。. 第三步：执行加法 操作; M; S3-S0; RD1-0; RS1-0; DRW; ABUS; SBUS; MBUS; MEMW; LAR; ARINC; LPC; PCADDR; LIR. 所接开关; K15; K14-K11; K3-K2; K1-K0; K4; K5; K6; K7; K8; K9; ~; K10; ~; ~. R1+R0→R1; 0; 1001; 01; 00; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. D7-D0; A7-A0; B7-B0; R0; R1; R2; R3; AR7-0; PC7-0; INS7-0. 00H; 01H; FFH; FFH; 01H; ~; ~; ~; ~; ~. 实验操作及现象解释： 将M设置为0进行算术运算。S3-S0设置为1001算术加。SBUS置0不接收SD7-SD0的信号。ABUS=1，将运算结果送数据总线DBUS。按一次QD按钮，R0+R1结果在D7-D0上显示。在D7-D0上观察到两数相加结果00H。. 第四步：设置内存地址 操作; M; S3-S0; RD1-0; RS1-0; DRW; ABUS; SBUS; MBUS; MEMW; LAR; ARINC; LPC; PCADDR; LIR. 所接开关; ~; ~; K3-K2; K1-K0; K4; K5; K6; K7; K8; K9; K10; K11; K12; K13. 开关设置AR初值32H; 0; 0000; 01; 00; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 1; 0; 0; 0. D7-D0; A7-A0; B7-B0; R0; R1; R2; R3; AR7-0; PC7-0; INS7-0. 32H; 00H; FFH; FFH; 00H; ~; ~; ~; ~; ~. 实验操作及现象解释： M=0，S3-S0=0。当 SBUS=1 时，系统接收数据开关 SD7-SD0 设置的地址信号。将 LAR 置1，将数据开关 SD7-SD0 上的值写入地址寄存器 AR。在设置地址信号后，通过数据总线 DBUS 上的指示灯 D7-D0 可以观察到地址设置的结果。按下 QD 按钮一次，将数据开关 SD7-SD0 上的地址写入地址寄存器 AR。. 第五步：写入内存 操作; M; S3-S0; RD1-0; RS1-0; DRW; ABUS; SBUS; MBUS; MEMW; LAR; ARINC; LPC; PCADDR; LIR. 所接开关; K15; K14-K11; K3-K2; K1-K0; K4; K5; K6; K7; K8; K9; K10; ~; ~; ~. R1→(32H); 1; 1010; 01; 00; 0; 1; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0. D7-D0; A7-A0; B7-B0; R0; R1; R2; R3; AR7-0; PC7-0; INS7-0. 00H; 00H; FFH; FFH; 00H; ~; ~; 32H; ~; ~. 实验操作及现象解释： 将M置1，系统执行逻辑运算。将 S3-S0 的设置为 1010。ABUS 置1，将数据结果送至数据总线 DBUS。将 MEMW 置1，可以将数据总线 DBUS 上的 D7~D0 写入双端口RAM。按下 QD 按钮一次，将运算结果写入内存。. 八、思考题 （1）TEC-8模型计算机的数据通路包含哪些部分？包含哪些控制信号？各控制信号的作用是什么？ 下面是控制器信号的说明： M、S3、S2、S1、S0：控制 74181 算术逻辑运算类型。 RD1-0：选择送往 A 端口的寄存器。 RS1-0：选择送往 B 端口的寄存器。 DRW：当为1时，在 T3 上升沿对 RD1、RD0 选中的寄存器进行写操作，将数据总线 DBUS 上的数 D7~D0 写入选定的寄存器。 ABUS：当为1时，算结果送至数据总线 DBUS；为0时，禁止运算结果送至数据总线 DBUS。 SBUS：当为1时，将开关数据送至数据总线 DBUS；为0时，禁止开关数据送至数据总线 DBUS。 MBUS：当为1时，RAM 左端口数据送至 DBUS。 MEMW：当为1时，DBUS 数据写入 RAM 左端口。 LPC：当为1时，DBUS 数据写入 PC。 PCINC：当为1时，PC 自加1。 LAR：当为1时，DBUS 数据写入 AR。 ARINC：当为1时，AR 自加1。 SBUS：开关数据送往 DBUS。 （2）在实现“在模型机上完成0FFH和01H相加，并把运算结果存入内存32H单元”时，上述方案用了5个步骤，能否只使用4个步骤来实现该要求？可如何实现？ 可以实现，在第三步执行加法时，可以将得到的数直接放入地址中，所以可以先设置地址，在执行加法并存入。

三、总结以及心得体会

通过完成数据通路实验，我对TEC-8模型计算机的数据通路结构有了更深入的了解。在实验中，我熟悉了各种控制信号的作用和用法，以及数据流动的路径。在实验过程中，我深入研究了运算器和存储器的控制信号，包括数据来源选择、运算结果处理等方面。 首先，我了解了TEC-8模型计算机的数据通路包含了运算器和存储器两部分。通过设置不同的控制信号，我能够进行逻辑运算、算术运算以及数据存储和读取操作。 在实验中，我按照指导书的要求，完成了给R0-R3赋值、将R0-R3依次写入存储器、将存储器中的数据依次读出并写入R3-R0的任务。通过这些操作，我更加熟悉了数据在TEC-8模型计算机中的流动路径和流动方向。综上，这次实验让我更深入地理解了计算机的数据通路结构和控制信号的作用。

承诺： 本实验和实验报告均系本人独立完成，未抄袭他人，实验过程、数据、结果真实。 签名 时间：20 年 月 日